# Text pro média k obnově kostnice 2019

Úvod

Celková obnova kostnice započala 1. etapou již v roce 2014 a od té doby se na jedné z nejnavštěvovanějších památek v České republice stihla opravit střecha horní kaple včetně krovů, severní a jižní terasa, fasáda, okna a kamenné články spodní kaple. Taktéž byla opravena kanalizace, vybudována nová vodovodní a kanalizační přípojka, bylo provedeno odvlhčení a v souvislosti s odvlhčením byl proveden Záchranný archeologický výzkum. Průběžně probíhají oprava závěsné výzdoby v interiéru, včetně očištění a konzervace kostí.

Vzhledem k tomu, že správce památky Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec je jediným investorem celé velmi náročné obnovy, je základním požadavkem obnovy dělat veškeré opravy kostela Všech svatých za plného provozu a návštěvnický provoz co nejméně limitovat, což se prozatím daří.

Koncem roku 2018 se začala rozebírat první ze čtyř pyramid. Samotnému rozebírání předcházela výroba a montáž provizorní zástěny na zajištění bezpečnosti návštěvníků při pracích spojených s rozebíráním severozápadní pyramidy. Zástěna je opatřena průzory, kterými lze sledovat aktuálně probíhající práce. Součástí zástěn jsou i obrazovky, které dokumentují dosavadní průběh prací. V rámci přípravných prací pro rozebírání severozápadní pyramidy a stavební opravy v interiéru byly namísto severního lomeného okna osazeny vstupní dveře a nainstalována dřevěná konstrukce se schodištěm a lávkou za účelem přesunu pracovníků a dopravy materiálu mimo návštěvnickou trasu.

Přesun pokladny z kostnice do IC

Od 1. února letošního roku došlo k velké provozní změně, která se dotkla v první řadě turistů, ale v pozitivním slova smyslu i památky samotné. Po dlouhých měsících příprav byla definitivně přesunuta pokladna na prodej vstupenek ze vstupního prostoru, do nově vzniknutých pokladen v budově blízkého informačního centra. Nevhodnou budku, která u vstupu do kostnice sloužila k prodeji vstupenek, nahradila lehká zámečnická konstrukce, která zakrývá torzo schodů vedoucích na kůr a zároveň slouží jako úložné prostory pro potřeby zaměstnanců.

Díky tomuto kroku se zvětšil prostor na podestě, kterým se do památky vstupuje i odchází a tím pádem došlo k lepší cirkulaci turistů. Fronty, které se v minulých letech tvořili v areálu hřbitova, se touto změnou přesunuly na nově vzniknuté prostranství u informačního centra a trvale přetížený hřbitov se konečně změnil v místo posledního odpočinku předcházejících generací.

Demontáž pyramidy, 3D skenování

Celé jaro letošního roku bylo hlavě ve znamení rozebírání pyramidy, které měl na starosti, stejně jako celou předešlou obnovu závěsné výzdoby, restaurátor Tomáš Král a jeho tým. Demontáž jednotlivých pater pyramidy šla podle časových plánů, ačkoliv se během rozebírání narazilo na několik problematických momentů.

Jedním z nich byla skladba vnitřku pyramidy. Ještě v roce 2018 nikdo netušil, co se nachází uvnitř pyramidy, víceméně se předpokládalo, že je celý vnitřek plně vystavěný kostmi. Po odkrytí prvních pater pyramidy se však ukázalo, že tomu tak není. Uvnitř pyramidy byla historická stavební suť s úlomky kostí, což práce zpomalilo, neboť bylo nutné suť přesýpat a úlomky kostí ze suti vybírat.

S přesunutím restaurátorských a stavebních prací do spodní kaple kostela, vznikla potřeba detailního zaznamenání současného stavu interiéru včetně prvků závěsné výzdoby. Zdokumentování bylo provedeno pomocí moderních technologií, a to kombinací laserového skenování a fotogrammetrie. Základní záznam obstará plně automatizovaný skener, který se otáčí kolem své osy a celý prostor tak ozáří laserovými paprsky, změří vzdálenosti, kde se paprsky odrazí od povrchu a vytvoří síť bodů, které definují plochy a povrchy v okolí. K pokrytí míst, kam laserové paprsky z nějakého důvodu nedosáhnou, se využívá fotogrammetrie. Touto metodou se dá 3D prostor modelovat z velkého množství překrývajících se fotografií.

S ohledem na malou přístupnost v prostoru kolem pyramidy, bylo právě touto metodou pomocí kvalitního fotoaparátu detailně zachyceno rozebírání jednotlivých pater pyramidy. Tato dokumentace najde využití při zpětném sestavování pyramidy, a též se nabízí možnost využít 3D model interiéru a pyramidy při prezentaci objektu. Pro budoucí správce objektu a badatele bude tato dokumentace důležitým dokladem o stavu tohoto památkového objektu před celkovou opravou.

Bližší informace o skenování vám v případě zájmu poskytne Jiří Šindelář: geo@geo-cz.com.

Archeologické nálezy pod pyramidou a kolem pilíře

V průběhu rozebírání pyramidy se samozřejmě objevilo několik zajímavých nálezů, většinou kosterního charakteru, jako například špatně srostlé zlomeniny kostí, vývojové vady na končetinách, různá lebeční zranění, zhojená i nezhojená. Tým Tomáš Krále však při demontáži narazil například i na fragmenty středověkého skla.

V momentě, kdy byla pyramida rozebrána, byli do prostor původně stojící pyramidy a k severozápadnímu pilíři přizváni archeologové pod vedením pana doktora Jana Frolíka. Byly učiněny nálezy tří celistvých pohřbů přímo v prostorách pod rozebranou pyramidou. Tyto kosterní ostatky byly vyzvednuty a odvezeny k dalšímu výzkumu.

Nejzajímavějším archeologickým nálezem při této etapě záchranného archeologického průzkumu byl z hlediska historického kontextu nález fragmentu gotické keramické dlaždice. Na základě porovnání s dobovými analogiemi a použitím zrcadlového doplnění, lze u tohoto fragmentu provést celkovou hmotovou rekonstrukci. Keramická dlaždice byla pravidelného čtvercového formátu o rozměrech 40 x 40 cm a o výšce 4,2 – 4,5 cm, vysoké tvrdosti dané výpalem za vysoké teploty s oranžovo-světle červeným odstínem. Lícová strana je opatřena tlačeným ornamentem s ozdobnými motivy dubového listu, který je po obvodu lemován 3 pásky mandlovité bordury a následně zatočenými větvičkami se žaludy a malými lístky.

Otevření teras veřejnosti, nový chodník a svícení

31. 3. 2019 byly po čtyřech letech rekonstrukce slavnostně otevřeny nejen obě terasy veřejnosti, ale i nový dlážděný chodník lemující spodní kapli kostela ze severní, jižní a východní strany.

Pokládka chodníku ze štětové dlažby se započala v prosinci 2018. Vlastní realizaci předcházelo zhotovení několika vzorů pokládky, jejichž účelem byl výběr vhodného druhu kamene. Na dokončení čeká západní část obvodového chodníku. Zde bude provedena pokládka až po zastřešení v současné době budované přístavby obchodních a výstavních prostor, tzv. bookshopu.

Po celém obvodu chodníku při jeho vnější straně jsou v dlažbě nainstalována zemní orientační svítidla, jejichž cílem je bezpečný pohyb osob za snížené viditelnosti. Společně s pokládkou dlažby byl vydlážděn na jihovýchodním nároží spodní kaple bezbariérový sjezd určený pro osoby s pohybovým hendikepem.

Statika pilíře

Statickou poruchou, která se projevuje náklonem a poklesem horní kaple s dvojicí věží a s tím souvisejícím vznikem trhlin, se odborníci v čele s panem inženýrem Vítem Mlázovským vážně zabývají již od samého počátku příprav záměru celkové obnovy kostela a byla také jedním z důvodů, které vedly k realizaci obnovy kostela.

Pro názornost odchylka mezi úrovní římsy jihozápadní věže a podlahou horní kaple od svislé osy je dle geodetického zaměření 460 mm. Rozhodnout způsob provedení statického zajištění objektu nebylo možné bez provedení statických výpočtů únosnosti podloží pod nosnými pilíři včetně výpočtu tíhy konstrukce a dlouhodobého sledování výškových posunů. Statický posudek byl vypracován v roce 2012 a sledování náklonu probíhá kontinuálně již od roku 2011. V letošním roce byl na základě výsledků dlouhodobého sledování výškových posunů Ing. Vítem Mlázovským rozhodnut způsob provedení a vypracován projekt 4. etapy, jehož součástí je i statické zajištění objektu.

Statické problémy budou řešeny prohloubením a rozšířením základů pod nejvíce zatíženými nosnými konstrukcemi - nosnými pilíři. Zjednodušeně to znamená, že původní základové zdivo bude po jednotlivých úsecích podezděno. To sebou přináší i zvětšení záboru okolo severozápadního pilíře a montáž výdřevy klenebních pasů. Statické zajištění nelze realizovat bez rozebrání pyramid a vyklizení celého prostoru dotčeného klenebního pole. Jako první bude staticky zajištěn severozápadní pilíř, a proto byla v průběhu prvního pololetí rozebrána severozápadní pyramida a celý prostor tohoto klenebního pole byl uvolněn pro realizaci stavební činnosti. Práce na statickém zajištění pilíře by měly začít ve druhé polovině prosince 2019 a pokračovat v následujícím roce.

Následná práce s rozebranou pyramidou – čištění, sušení kostí

Již v průběhu rozebrání pyramidy bylo nutné kosterní pozůstatky rozdělit na ty, které se budou dát zpátky použít ke skládání obnovené pyramidy a na ty, které se s ohledem na ztrátu mechanických vlastností budou muset pohřbít. Ty, které se budou používat nadále, prochází procesem mechanického čištění a sušení mimo areál kostnice.

Tým vedený panem Králem zkoušel různé varianty čištění, nakonec se s ohledem na nejlepší výsledek přiklonil k níže uvedenému postupu. První fází postupu čištění je omytí kostí a lebek mírným tlakem vody. Po omytí následuje máčení ve vápenné vodě. Poté se přepravky umísťují do vícestupňových regálů v „sušárně“, kde probíhá sušení za pomocí velkých ventilátorů. Tento proces se však nedá provádět v zimním období. Po vysušení jsou kosti a lebky tříděny a dle jednotlivých druhů ukládány do přepravních krabic.

Ihned po ukončení rozebrání pyramidy na konci měsíce března vzniklo mnoho dalších otázek, které budou muset odborníci společně se správcem památky vyřešit v průběhu roku 2020. Například čím se nahradí úbytky kostí, popřípadě budou se vůbec nahrazovat? Jakou vnitřní konstrukcí se bude pyramida zpevňovat? Co použít do vnitřku pyramidy, která byla původně vysypána stavební sutí? Kam pohřbít kosti, které již nelze použít? Ale zároveň je nutné časově vymyslet, kdy začít se skládáním této pyramidy a rozebíráním další s ohledem na návštěvnický provoz.

Fasáda

Oprava fasády probíhá od dubna 2019. Kamenné zdivo bylo očištěno, byly proškrabány a vyčištěny spáry, bylo zajištěno uvolněné a doplněno chybějící zdivo, následně byla aplikována vyrovnávací omítka, byly instalovány nerezové kotvy spojené nerezovým drátem pro nahození průběžné římsy, a následně aplikována vápenná omítka v oblasti parapetní zídky, pilastrů a průběžné římsy. V další fázi byly nahozeny obvodové stěny spodní kaple od průběžné římsy směrem dolů až do úrovně chodníku, a to na severní, jižní a východní straně. Po vyzrání omítek byly provedeny zkoušky barevného provedení fasády, vybrány dva odstíny vápenného lazurního nátěru, který byl následně aplikován v oblasti parapetní zídky na severní straně objektu. Aktuálně tento nátěr vykazuje neočekávané pohledové vady a odborníci nyní zvažují možnost změny typu barevného nátěru. V následujících dnech a týdnech budou pokračovat náročné práce na zhotovení štukových „šambrán“ okolo oválných oken spodní kaple.

Vznikající bookshop

V průběhu celého roku 2019 se intenzivně řešil vznikající prostor v přední části původního výkopu, v tzv. „bookshopu“. O vzniku tohoto prostoru bylo rozhodnuto již v minulosti, kdy se hledala možnost, jak pomoci trvale přetíženému vstupu do kostnice. V té době byl kolem kostela vykopán výkop kvůli sanaci a díky nalezenému historickému vstupu do dolní kaple, vznikla myšlenka, tento vstup použít a k původní dolní kapli připojit část novou, kam bude moci být umístěn prodej suvenýrů, malá expozice a zázemí pro průvodce.

K řešení nově vznikajících prostor bookshopu byli přizvání architekti Filip Kosek a Jan Říčný, kteří mají společně s hlavním projektantem panem inženýrem Vítem Mlázovským a památkovým dozorem panem doktorem Alešem Pospíšilem za úkol vymyslet fungování prostoru, vzhled, ale i napojení k původní části dolní kaple.

Interiér přístavby obchodně-výstavních a skladových prostor, které zjednodušeně nazýváme bookshop, má co nejvíce evokovat atmosféru podzemní a připomenout, že se návštěvník nachází v místě bývalého pohřebiště. Právě z těchto důvodů bylo rozhodnuto, že finální povrch vnitřní obvodové stěny bude proveden technologií dusání hlíny. Tato úprava vychází a je v barevném i materiálovém souladu se stávající sprašovou zhutněnou zeminou.

Hlína patří k historicky nejstarším stavebním materiálům. K výstavbě obydlí ji využívali lidé na všech kontinentech. Přednosti hlíny spočívají především v její lokální dostupnosti, ekonomické výhodnosti, šetrnosti k životnímu prostředí, schopnosti přirozené regulace vlhkosti a vytváření zdravého mikroklimatu, výborných tepelně akumulačních vlastností, tvarovatelnosti a vysoké estetičnosti.

S touto technikou však v České republice zatím nemá nikdo příliš zkušeností, proto byl přizván Hanno Burtschner a technika dusání se v podzimních měsících zkoušela přímo v prostoru vznikající přístavby. Této zkoušce předcházelo vybudování základů pro obvodovou stěnu přístavby, následně byla postavena opěrná stěna z tvárnic ztraceného bednění, která byla opatřena kvalitní hydroizolací. V dalším sledu byla zbudována obvodová nosná tepelně-izolační stěna z tvárnic Liapor SL, vyztužená svislými nosníky. Na jihozápadní straně byla liaporová stěna opatřena bedněním pro provedení zkoušky dusání hlíny.

Následně byly provedeny tři vzorky dusání, které se lišily vzájemnými poměry jílu, říčního písku a štěrku, včetně jejich různých frakcí. V současné době není ještě zřejmé, jak a kdy proběhne vlastní realizace dusání.

Ekonomické a provozní informace

Jediným investorem celé obnovy je správce památky – Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec a základním požadavkem je tedy dělat veškeré práce ideálně za návštěvnického provozu, což se prozatím daří. V roce 2018 bylo do obnovy investováno celkem necelých 10 miliónů Kč. V letošním roce finanční náročnost stoupla hlavně kvůli rozebírání a čištění pyramidy na 11 miliónů Kč, jedná se o sumu je k 31. 10. 2019. Celkově bylo od počátku obnovy investováno necelých 45 miliónů Kč, přičemž je nutné si uvědomit, že nejsme ještě ani v polovině plánovaných prací.

Investice jsou pokrývány výhradně z tržeb ze vstupného, tudíž každý návštěvník, který přijde a zakoupí si vstupenku, přispěje k obnově kostnice.

Návštěvnost obou sedleckých památek (i blízké UNESCO katedrály Nanebevzetí) rok od roku roste. Loni kostnici navštívilo skoro 450 tis. návštěvníků z celého světa, letos tato čísla ještě porostou. K 31. 10 kostnicí prošlo téměř 426 tis. lidí, přičemž byl znát nárůst hlavně v letních měsících.

Masový turismus sebou přináší i mnoho negativních aspektů, na které bylo nutné zareagovat provozními změnami. V únoru 2018 byla přesunuta pokladna do nově vybudovaných kas u místního infocentra. Hlavním důvodem byla lepší cirkulace turistů u vstupu a tedy uvolnění provozu na přilehlém hřbitově. Dalším rozhodnutím, které je platné od března 2019, byl zákaz podávání hlasitých výkladů v dolní kapli kostnice a na hřbitově.

Od 1. 1. 2020 dojde k další velké provozní změně - zákazu focení v kostnici i blízké katedrále. Doufáme však, že toto rozhodnutí, které jsme udělali hlavně z pietních důvodů,  nebude mít na návštěvnost vliv. Jsme každému návštěvníkovi, který k nám přijde, a zaplatí vstupné, vděční, neboť díky platícím návštěvníkům můžeme financovat obnovu této světově unikátní památky. Děkujeme!